CLARION

DFZ675MС

2-DIN AM/FM/CD/MP3/WMA, SD

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ

Руководство пользователя

Содержание

Внимание	3

Основные функции	4

Органы управления	5

Названия и назначение клавиш управления	6

Предупреждения	8

Пульт дистанционного управления	9

Установка батареек	9

Функции кнопок пульта дистанционного управления	9

Обращение с компакт-дисками	11

Функции кнопок пульта дистанционного управления	11

Управление аппаратом	12

Основные операции	12

Управление радио	16

Управление CD/MP3/WMA/SD/Music catcher II	17

Управление MUSIC CATCHER II	20

Общие операции для всех режимов	22

Управление дополнительным оборудованием	26

Операции с CD чейнджером	26

Управление телевизором	27

Возможные неисправности	30

Индикация ошибок на дисплее	31

Технические характеристики	32

# Внимание

- Аппарат может использоваться только в автомобилях с напряжением бортовой сети12В и отрицательной клеммой на корпусе.

- Перед установкой и использованием прибора  внимательно прочитайте инструкцию.

- Не предпринимайте попыток самостоятельно вскрыть аппарат.

- Если аппарат был установлен неправильно или используется не в соответствии с данной инструкцией, то он может создавать радиопомехи.

- Для предотвращения разрядки аккумулятора, не используйте этот аппарат на автомобиле с неработающим двигателем.

Срок службы аппарата составляет 5 лет. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте гарантийную информацию и сохраните гарантийный талон и коробку.

Гарантийный срок обслуживания составляет 1 год.

Товар сертифицирован.

Аппарат соответствует ГОСТ 28279-88, ГОСТ 17692-88, нормы 10-94.

Изготовитель: CLARION Sales Corporation, 64-12, Kitasinagava-cu, Tokyo, Japan

# Основные функции

- MUSIC CATCHER II (функция цифровой записи).

- Чтение карт памяти CD/SD.

- 4-канальный выход RCA.

- Вход для дополнительного оборудования расположен на передней панели.

# Органы управления

Основной блок

# Названия и назначение клавиш управления

[CD SLOT]

- Щель для вставки компакт диска.

[SD MEMORY CARD SLOT]

- Щель для вставки карты памяти (SD).

Кнопка [СD]

- Извлечение диска.

Кнопки [] []

- Выбор радиостанции.

- Выбор трека в режиме CD/MP3/MC.

- При нажатии и удерживании в течение 1 секунды или более включается режим быстрой перемотки вперед/назад.

Кнопка [REC]

- Нажмите кнопку [REC] во время воспроизведения CD и текущий диск будет записываться на МС (TRACK REC).

- Нажмите и удерживайте кнопку во время воспроизведения CD в течение 2 секунд или более для записи всех композиций на МС (DISK REC).

Кнопка [ТITLE]

- Ввод названий в режиме радио/CD/МС.

- Переключает названия пользователя или названия треков.

Кнопка [ERASE]

- При нажатии кнопки  [ER] вы войдете в режим MUSIC CATCHER. При каждом нажатии кнопки режимы переключаются в следующей последовательности:

FILE ERASE  FOLDER ERASE  обычный режим

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более для включения режима ALL ERASE

Кнопка [UP], [DN]

- Выбор папки в режиме МР3/WMA/MC/SD.

Кнопки [DIRECT]

- Запоминает радиостанцию в памяти или вызывает запомненную радиостанцию в режиме радио.

Кнопка [ISR]

- Вызов радиостанции из памяти

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более для сохранения текущей радиостанции в ISR памяти (только в режиме радио).

Кнопка [D]

- Нажимайте кнопку [D] для переключения индикации дисплея (главный дисплей, дисплей часов).

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды для входа в режим настройки дисплея.

Кнопка [4;]

- Воспроизведение/пауза CD в режиме CD/MP3/MC/SD.

- При нажатии и удерживании в течение 2 секунд или более в режиме ERASE стирает запись с диска.

- Сканирование предустановок в радио режиме.

- Запоминает радиостанцию в памяти или вызывает запомненную радиостанцию в режиме радио.

Кнопка [ROTARY]

- Регулирует уровень громкости.

- Используется для различных настроек.

Кнопка [A-M]

- Переключение аудио режима.

- При нажатии и удерживании кнопки в течение 1 секунды или более включается/выключается режим усиления баса MAGNA BASS EX.

Кнопка [A]

- Вход в режим настроек.

AUX input jack

- Разъем дополнительного входа для подключения дополнительного оборудования.

Кнопка [RDM]

- Воспроизведение композиций в случайном порядке в режиме CD/МР3/МС/SD.

- При нажатии и удержании кнопки в течение одной секунды или более проигрывает все композиции на всех дисках в произвольном порядке в режиме МР3/WMA/MC/SD.

Кнопка [RPT]

- Повторное воспроизведение композиции в режиме CD/МР3/МС/SD.

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды или более для повторного воспроизведения папок в режиме МР3/WMA/MC/SD.

Кнопка [SCN]

- Сканирование первых 10 секунд каждого трека в режиме CD/МР3/МС/SD.

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды или более для сканирования папок в режиме МР3/WMA/MC/SD.

Кнопка [DIGITAL Z-EHCR]

- Используйте для выбора одного из трех видов звуковых характеристик, сохраненных памяти.

Кнопка [RESET]

- Нажмите и удерживайте более 2 секунд, чтобы очистить сохраненные в памяти настройки ТВ/радио станций, заголовков и т.д.

- Нажмите и удерживайте более 2 секунд, если функция предотвращения кражи не работает.

[IR RECEIVER]

- Приемник ИК сигналов ПДУ.

- Угол действия сигнала: 30% во всех направлениях.

Кнопка [SRC]

- Включение питания. Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды для выключения питания.

- Переключение режимов радио и т.д.

Кнопка [COLOR]

- Изменение подсветки кнопок.

Кнопка [BND]

- Выбор радиодиапазона в режиме радио.

- Воспроизведение первого трека в режиме CD/MP3/MC/SD.

- Нажмите для изменения режима.

Жидкокристаллический дисплей

При сильном холоде дисплей может потемнеть, но это нормально. При нормальной температуре он опять станет ярче.

# Предупреждения

При холодной погоде вскоре после включения обогревателя, на поверхности компакт-диска или оптических частей аппарата может конденсироваться влага, что мешает правильному воспроизведению. Если на диске образовалась влага, протрите его мягкой тканью. Если влага образовалась на оптических частях проигрывателя, не пользуйтесь им приблизительно в течение одного часа, чтобы конденсат исчез естественным образом, и возобновилась нормальная работа.

При езде по ухабистым дорогам, создающей сильную вибрацию, звук может периодически пропадать.

Этот аппарат производит, использует и излучает радиоволны, и если оно неправильно установлено или используется не по инструкции, оно может создавать помехи для других радиоприборов. Тем не менее, это не гарантирует, что помех не будет и при корректной установке. Если прибор все же создает помехи, что может быть определено в момент включения и выключения прибора, пользователю необходимо проконсультироваться с продавцом или специалистом.

Внимание!

Не пытайтесь регулировать или ремонтировать аппарат самостоятельно, это приведен к потере гарантии. Для ремонта и обслуживания обращайтесь к специалисту.

Изменения, внесенные в этот аппарат без разрешения производителя, приведут к нарушению условий гарантии.

# Пульт дистанционного управления

Приемник сигналов ПДУ

## Установка батареек

1. Откройте крышку на пульте управления.

2. Вставьте батарейку (CR2025) как показано на рисунке.

3. Нажмите на батарейку как указано на рисунке до тех пор, пока она не войдет в отведенное для нее углубление.

4.Закройте крышку пульта управления.

Примечания:

Неправильное использование батареек может привести к их повреждению, сопровождаемому вытеканием жидкости, а также к травмам или порче имущества . Обратите внимание на следующие моменты:

- Используйте только подходящие батарейки.

- При установке батарейки не путайте ее полярность

- Не подвергайте батарейку нагреванию

- Не бросайте отработанные батарейки в огонь или воду.

- Не пытайтесь разобрать батарейку

- Утилизируйте отработанные батарейки надлежащим образом.

## Функции кнопок пульта дистанционного управления

| Режим кнопка | Радио | CD/MP3/МС (Music Catcher) |
| --- | --- | --- |
| [SRC] | Переключение режимов: радио, CD, МР3, МС. |  |
| [BND] | Переключает диапазон приема. | Воспроизводится первая дорожка. Воспроизведение первой композиции. |
| [] [] | Увеличивает и уменьшает громкость (во всех режимах). |  |
| [tt, uu] | Переход к следующему или предыдущему каналу. | Перемотка записей вперед и назад. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды: Быстрая перемотка вперед/ назад. |
| [4;] | Нет функций | Переключение режимов воспроизведение/пауза. |
| [MUTE] | Включение/выключение звука |  |
| [ISR] | Вызов сохраненных ISR радиостанций из памяти. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд или более включается режим сохранения радиостанций в ISR памяти (только в режиме радио) |  |
| [DISP] | Переключение главного дисплея, заголовков, дисплея часов. |  |
| [SCN] | Сканирование предустановок. При нажатии и удерживании в течение 2 секунд автоматическое сохранение. | Сканирование композиций. При нажатии и удерживании в течение 1 секунды включается режим сканирования папок в режиме МР3/WMA/МС. |
| [RPT] | Нет функций | Повторное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима повторного воспроизведения папок в режиме МР3/WMA/МС. |
| [RDM] | Нет функций | Произвольное воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для включения режима воспроизведения папок в случайном порядке в режиме МР3/WMA/МС. |

Некоторые совпадающие кнопки головного устройства и пульта дистанционного управления имеют различные функции.

# Обращение с компакт-дисками

Эта модель создана специально для воспроизведения компакт-дисков типа CD-DA и МР3. Некоторые диски CD-R и CD-RW могут не считываться.

Обращение с компакт дисками

- По сравнению с обычными CD, диски CD-R и CD-RW гораздо легче поддаются воздействию высокой температуры и влажности, а некоторые CD-R и CD-RW могут и не считываться. Поэтому не оставляйте их в машине на долгое время.

- У новых дисков могут быть шероховатости по краям. Использование таких дисков может привести к нарушению работоспособности или пропаданию звука. Используйте подходящий инструмент, чтобы удалить шероховатости с краев диска.

- Никогда не прикрепляйте наклейки к поверхности диска и не пишите на нем карандашом и ручкой.

- Не используйте диски с большими царапинами, искривленные, треснутые и т.д. Это может привести к неисправности.

- Для извлечения компакт-диска из футляра, нажмите на центр футляра и поднимите диск, осторожно держа его за края.

- Не используйте имеющиеся в продаже средства защиты компакт-дисков, диски со стабилизаторами и т.п. Это может привести к заклиниванию механизма и повреждению диска.

Хранение дисков

- Не подвергайте компакт-диски воздействию прямого солнечного света и всевозможных источников тепла.

- Не подвергайте компакт-диски воздействию влаги и пыли.

Как очистить диск

- Чтобы удалить следы пальцев и пыль, протрите диск мягкой тканью прямолинейными движениями от центра к краям.

- Не используйте никаких растворителей типа бытовых чистящих средств, антистатических аэрозолей и т.д. для чистки компакт-дисков.

- После использования специальных средств для чистки компакт дисков дайте диску высохнуть перед тем, как его использовать.

## Функции кнопок пульта дистанционного управления

Некоторые совпадающие кнопки головного устройства и пульта дистанционного управления имеют различные функции.

# Управление аппаратом

## Основные операции

ВНИМАНИЕ!

Перед выключением питания аппарата уменьшайте громкость. Если перед выключением аппарата установлена максимальная громкость, то при запуске мотора автомобиля может быть нанесен вред Вашему слуху. Будьте внимательны с установкой громкости.

Включение/выключение питания

Примечание:

*Будьте аккуратны, используя магнитолу при выключенном зажигании. Если Вы будете использовать ее слишком долго, аккумулятор может разрядиться.

- Нажмите кнопку [SRC].

- Включится подсветка кнопок и индикация дисплея. Аппарат начинает работу в том режиме, в каком он находился при выключении.

- Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку [SRC] в течение 1 секунды или более.

Примечание:

*Системная проверка

После соединения всей аппаратуры в системе при первом включении питания необходимо произвести системную проверку (опознание подключенного оборудования). При включении питания на дисплее появляется сообщение "SYSTEM CHK". Аппарат начинает проверку системы. По окончании проверки нажмите кнопку [SRC].

Выбор режима

- Для выбора режима работы нажимайте кнопку [SRC].

- При каждом нажатии кнопки режимы переключаются в следующей последовательности:

Radio  CD/МР3/WMA  M.CATCHER  SD  AUX  Radio

* Дополнительное оборудование, подключенное не по шине CeNet не выводится на дисплей.

Регулировка громкости

Вращением ручки [ROTARY] отрегулируйте громкость.

* Уровень громкости изменяется в пределах от 0 до 33.

Переключение дисплея

- Для выбора дисплея нажмите кнопку [D].

- При каждом нажатии на кнопку дисплей будет переключаться в следующем порядке:

Главный дисплей → отображение заголовков → дисплей часов → главный дисплей

* Выбранный режим дисплея как предпочтительный, устанавливается по умолчанию. При осуществлении регулировки, например, регулировка громкости, дисплей моментально переключается в функциональный режим, а затем через несколько секунд после окончания регулировки возвращается к режиму, установленному по умолчанию.

* Если для дисков CD/MD/WMA были введены названия, они будут отображаться в основном режиме. Если вы не ввели название, на экране появится “NO TITLE”. За информацией о том, как ввести название, обратитесь к подразделу «Присвоение названий» в разделе «Общие операции для всех режимов».

Регулировка усиления баса MAGNA BASS EXTEND

Данная функция позволяет не просто регулировать НЧ, а подчеркивать глубокие басы, что обеспечит Вам динамический звук.

* Заводская установка – OFF

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [A-M] для входа в режим усиления баса MAGNA BASS EXTEND. На дисплее появится надпись “M-B EX”

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды или более кнопку [A-M] для выхода из режима усиления баса MAGNA BASS EXTEND. Надпись “M-B EX” исчезнет с дисплея.

Примечание:

  - Если была выбрана одна из настроек цифрового эквалайзера DZE-1, DZE-2 или DZE-3, установка данной функции не возможна.

Установка цифрового эквалайзера “Digital Z-Enhancer”

Данный аппарат имеет 3 типа настроек тембров, сохраненных в памяти. Выберите необходимый вам тип.

Заводская установка “DZE + OFF”

При каждом нажатии на кнопку [Z] тоновый эффект изменяется в следующем порядке:

“DZE-1” → “DZE-2” → “DZE-3” → “ DZE-OFF” → “DZE-1”…

“ DZE-1”: 	для коаксиальных динамиков

“ DZE-2”: 	для отдельных динамиков

“ DZE-3”: 	умеренный эффект по сравнению с “DZE-1”, “DZE-2”

“ DZE-OFF”: отключение эквалайзера

Примечания:

- Уровень звука меняется при каждом переключении режимов эквалайзера.

- Для некоторых видов аудиосистем достаточный эффект не может быть достигнут. В таких случаях регулируйте громкость.

Настройки аудио режима

  - Нажмите кнопку [A-M], выбрав меню настройки.

  - При каждом нажатии на кнопку режимы изменяются в следующем порядке:

Если выбрана одна из настроек DZE-1, DZE-2 или DZE-3:

LPO → DZE LEVEL → BALANCE → FADER → предыдущий режим.

Если цифровой эквалайзер отключен:

LPO → BASS → TREBLE → BALANCE → FADER → предыдущий режим.

*После настройки дисплей автоматически вернется в обычный режим.

Настройка оптимизатора положения слушателя

Данная функция виртуально настраивает расстояние от динамика до слушателя во избежание задержек сигнала и для обеспечения четкой звуковой картины.

*Заводская установка - “TYPE OFF”.

- Нажмите кнопку [A-M], чтобы выбрать режим LPO.

- Вращайте ручку [ROTARY], чтобы выбрать тип автомобиля. На дисплее будут появляться следующие параметры настройки:

- “TYPE OFF”: тип автомобиля не выбран

- “TYPE CMPCT”: компактный автомобиль

- “TYPE SEDAN”: седан

- “TYPE 1BOX”: фургон

- Нажмите кнопку [] или [].

- Вращайте ручку [ROTARY], чтобы выбрать позицию слушателя:

  - “SEAT F-L”: переднее левое сидение

  - “SEAT F-R”: переднее правое сидение

  - “SEAT REAR”: задние сидения

*Заводская установка - “SEAT F-L”.

- Когда настройки завершены, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка уровня цифрового эквалайзера

Можно настраивать уровень каждого из трех типов эквалайзера и сохранять настройки в памяти устройства.

Данная настройка возможна, если выбран один из типов эквалайзера.

*Заводская установка – “ 0” (диапазон настройки от -3 до +3).

- Нажмите кнопку [A-M], чтобы выбрать режим DZE LEVEL.

- Вращайте ручку [ROTARY], чтобы выполнить регулировку.

- Когда настройка будет завершена, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка низких частот

Данная регулировка осуществляется только при выключенном эквалайзере (“DZE OFF”).

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите “BASS ”.

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, увеличивая или уменьшая низкие частоты.

*Заводская установка – “В<GAIN0>” (диапазон настройки усиления баса от -6 до +8).

- Нажмите кнопку  или   для выбора “B <FREQ50>” – настройка частоты среза НЧ.

Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки для выбора частоты настройки.

*Заводская установка – “B <FREQ50>” (диапазон настройки 50Гц/80Гц/120Гц).

- Нажмите кнопку  или   для выбора “B <Q 1.00>” – настройка добротности.

Поворачивая регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, установите Q-curve.

*Заводская установка – “ B <Q 1.00>” (диапазон настройки 1/1.25/1.5/2).

- Когда настройки завершены, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка высоких частот

Данная регулировка осуществляется только при выключенном эквалайзере (“DZE OFF”).

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите “TREBLE”.

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, увеличивая или уменьшая высокие частоты.

*Заводская установка – “T<GAIN0>” (диапазон настройки усиления высоких частот от -6 до +6).

- Нажимайте кнопку  или , выбирая “T <FREQ12k>“ – настройка частоты среза ВЧ.

Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, увеличивая или уменьшая высокие частоты.

*Заводская установка“ T <FREQ12k>” – (8кГц/12кГц ).

- Когда настройки завершены, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка баланса левый-правый

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите «BALANCE»

- Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по или против часовой стрелки, увеличьте громкость правого/левого динамика, и установите желаемый уровень (изменения от 13 единиц влево до 13 вправо)

* Заводская установка – ”BAL 0”.

- Когда настройки завершены, нажмите несколько раз кнопку [A-M] для возврата в функциональный режим.

Регулировка баланса фронт-тыл

- Нажмите кнопку [A-M] и выберите «FADER».

- Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, установите желаемый уровень (изменения от 12 единиц вперед до 12 назад)

*Заводская установка – “FADER 0”

- Для выхода из режимов нажмите кнопку [A-M] несколько раз.

Настройка подсветки кнопок

Нажмите кнопку [COLOR] для выбора цвета. При каждом нажатии кнопки цвета меняются в следующем порядке:

Просмотр цветов → индиго голубой → цвет морской волны → нежный белый → светло-зеленый → зеленый → темно-зеленый → имбирь → ярко-красный → ярко-розовый → светло-розовый → темно-фиолетовый → пурпурный → установка пользователя 1 → установка пользователя 2 → установка пользователя 3 → режим просмотра цветов…

- Установка режима просмотра цветов

При выборе данного режима цвета изменяются автоматически.

*Заводская установка – просмотр цветов (“COLOR SCAN”)

Цвет изменяется через 3 секунды.

- Режим установки настроек пользователя

- После того как вы выбрали “USER”, нажмите и удерживайте кнопку [COLOR] в течение 1 секунды или более. На дисплее появится индикация “R> 8, G>8, B>8”.

- *Заводская установка – “R> 8, G>8, B>8”.

- Нажимайте кнопки [] или [] и, передвигая курсор, выберите один из основных цветов: “RED”→ “GREEN” → “BLUE” .

- Вращая ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, выберите настройку от 0 до 8.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку [], чтобы сохранить ваши настройки в памяти.

| - Цвет | - R | - G | - В |
| --- | --- | --- | --- |
| - Индиго голубой | - 0 | - 0 | - 8 |
| - Цвет морской волны | - 0 | - 4 | - 8 |
| - Нежный белый | - 8 | - 8 | - 7 |
| - Светло-зеленый | - 0 | - 8 | - 2 |
| - Зеленый | - 0 | - 8 | - 0 |
| - Темно-зеленый | - 3 | - 8 | - 0 |
| - Имбирь | - 8 | - 3 | - 0 |
| - Ярко-красный | - 8 | - 0 | - 0 |
| - Ярко-розовый | - 8 | - 0 | - 3 |
| - Светло-розовый | - 8 | - 2 | - 3 |
| - Темно-фиолетовый | - 3 | - 0 | - 8 |
| - Пурпурный | - 6 | - 0 | - 8 |
| - Установка пользователя 1 | - 8 | - 8 | - 8 |
| - Установка пользователя 2 | - 8 | - 8 | - 8 |
| - Установка пользователя 3 | - 8 | - 8 | - 8 |

## Управление радио

Прослушивание радио

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим радио. На дисплее появится частота настройки.

- Нажмите кнопку [BND] и выберите диапазон (FM1, FM2, FM3 или AM).

При каждом нажатии на кнопку диапазоны меняются в следующем порядке:

FM1→FM2→FM3→AM→FM1…

- Нажимая на кнопку [tt] или [uu], настройтесь на желаемую радиостанцию.

Автоматический поиск

- Нажмите кнопку [BND] и выберете FM или AM.

*Если на дисплее горит надпись “MANU”, держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись “MANU” пропадет с дисплея, и станет доступен автоматический поиск.

- Нажмите кнопку [] или [], и следующая станция с четким приемом будет автоматически найдена. При нажатии кнопки [] поиск происходит в направлении высоких частот, при нажатии же кнопки [] поиск происходит в направлении низких частот.

Ручная настройка

- Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон (FM или AM).

Нажмите и удерживайте кнопку [BND] более 1 секунды. На дисплее появится надпись “MANU”.

- Настройте станцию:

  - Быстрая настройка:

Нажмите одну из кнопок [] или [] и держите ее 1 секунду или более.

  - Пошаговая настройка

Нажимайте кнопки [] или [] настройтесь на желаемую радиостанцию.

Вызов радиостанции из памяти

Всего может быть введено в память 24 станции (по 6 станций в каждом из диапазонов FM1, FM2 ,FM3 или AM).

- Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон (FM или AM).

- Нажмите соответствующую кнопку прямого доступа [DIRECT] для вызова сохраненной станции.

Ручная предустановка станций

- Настройтесь на желаемую станцию, используя любой режим настройки.

- Держите соответствующую кнопку прямого доступа [DIRECT] в течение 2 секунд или более для сохранения выбранной станции.

Автоматическое запоминание станций

Функция автоматического запоминания станция позволяет сохранять в памяти до 6 радиостанций. Если 6 радиостанций не могут быть найдены, то в памяти остаются сохраненные ранее станции.

1.   Нажимая кнопку [BND], выберите диапазон для запоминаемых станций (FM или АМ).

2. Нажмите и удерживайте кнопку [4;] в течение 2 секунд или более. Хорошо принимаемые станции автоматически запоминаются в соответствии с кнопками предварительной настройки.

Сканирование запрограммированных станций

Сканируются все станции (7 сек. на каждую радиостанцию), имеющиеся в памяти по порядку. Эта функция очень полезна, когда необходимо найти станцию среди запрограммированных.

- Нажмите кнопку [4;].

- Когда желаемая радиостанция будет найдена, нажмите кнопку еще раз, и прием найденной радиостанции будет продолжен.

Примечание:

Не держите кнопку [4;] в течение 2 секунд или более, иначе включится режим автосохранения и начнется автоматический поиск и сохранение станций.

Прямой вызов радиостанции (ISR)

Вы всегда можете включить и узнать, что идет по вашему любимому радио, нажав всего лишь одну кнопку, в каком бы режиме не находился ваш проигрыватель.

  - Сохранение станции в ISR

- Выберите станцию, которую вы хотите сохранить в ISR

- Нажмите и держите кнопку [ISR] две или более секунды.

  - Прямой вызов радиостанции из памяти.

В любом режиме нажмите кнопку [ISR], и вы можете включить настроенную вами станцию. На дисплее появится надпись “ISR”. Чтобы вернуться в предыдущий режим нажмите кнопку [ISR] еще раз.

## Управление CD/MP3/WMA/SD/Music catcher II

- Воспроизведение мультисессионных дисков

Если на диске присутствуют как CD записи, так и MP3/WMA записи, то вы можете выбрать для воспроизведения любой вид композиции.

*Заводская установка – “M-SESS CD”

При каждом нажатии и удерживании кнопки [BND] в течение 1 секунды режим переключается между CD и MP3/WMA. Следующие надписи появляются на дисплее при воспроизведении различных видов композиций:

  - При выборе CD-трека:

M-SESS CD

  - При выборе MP3/WMA-трека:

M-SESS MP3

  - Могут воспроизводиться следующие виды композиций:

| Диск/установка | Установка на CD | Установка на MP3/WMA |
| --- | --- | --- |
| Как CD, так и MP3/WMA композиции | Воспроизводит CD | Воспроизводит MP3/WMA |
| Только CD композиции | Воспроизводит CD | Воспроизводит CD |
| Только MP3/WMA композиции | Воспроизводит MP3/WMA | Воспроизводит MP3/WMA |

  - После того, как были сделаны вышеприведенные установки, извлеките диск и загрузите его опять.

  - При загрузке смешанного диска с установкой CD первыми начнут воспроизводиться MP3/WMA файлы, но звука слышно не будет. Нажмите [] или [], чтобы переключиться на другой формат.

- Воспроизведение диска при загрузке

- Пока ключ зажигания находится в положении ON или АСС, эта функция позволяет включить аппарат и начать автоматическое воспроизведение диска сразу после его загрузки, даже если питание выключено.

Загрузка диска или SD-карты

- Вставьте диск в щель для диска или SD-карту в щель для карт памяти наклейкой вверх. На дисплее появится надпись “FILE READ”. Затем автоматически начинается воспроизведение.

Примечания:

- Никогда не вставляйте посторонних предметов в щель для дисков/карт памяти.

- Если CD или SD-карта не входит свободно, в устройстве может быть еще один диск/карта  или оно требует ремонта.

- Некоторые диски CD-R/CD-RW могут не воспроизводиться.

Дублирование функции извлечения диска

При нажатии кнопки [] диск извлекается, даже если питание аппарата было отключено.

- Нажмите кнопку [▲], вытащите диск.

- Нажмите на карту памяти и удалите после того как она будет извлечена.

Примечание:

- Не повредите пальцы  в процессе открытия  и закрытия передней панели.

- Всегда закрывайте откидную  панель после того, как извлекли диск.

- Никогда не вставляйте посторонних предметов в щель для дисков/карт, не пытайтесь просунуть туда руки, пальцы.

- Не вставляйте диски/карты, на которых клейкая лента отходит от диска/карты. Это может затруднить извлечение диска/карты, что может привести к поломке аппарата.

Прослушивание загруженного в аппарат диска/SD-карты.

Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим CD/MP3/WMA/SD.

При входе в один из этих режимов воспроизведение начинается автоматически.

Если диск/карта не были загружены, то на экране появляется надпись “NO DISC” или “NO SD CARD”.

*При каждом нажатии кнопки режим изменяется.

Пауза воспроизведения

- Нажмите кнопку [], чтобы остановить воспроизведение. На дисплее появится надпись “PAUSE”.

- Нажмите кнопку [] для восстановления режима воспроизведения.

Вывод на экран названий дисков

Устройство может отображать названия CD-Text/MP3/WMA или М-CATCHER, а также названия, введенные пользователем.

- Нажмите кнопку [D], чтобы вывести на дисплей название.

- При каждом нажатии кнопки [D] названия на дисплее меняются в следующем порядке:

- CD-TEXT

Название диска, введенное пользователем → Название CD → Имя исполнителя → Название композиции → Название диска, введенное пользователем…

- MP3/WMA

Папка → Файл → Альбом TAG → Исполнитель TAG → Название TAG → Папка…

- M-CATCHER

Папка ↔ файл …

Примечание:

- Если название диска не было введено, то на дисплее появляется надпись “NO TITLE”

- Если не было введено расширение MP3/WMA, на дисплее появляется надпись [NO TAG].

Выбор дорожки (композиции)

При нажатии [] или []:

"":  воспроизведение начнется с начала следующей дорожки. При каждом нажатии кнопки начинается воспроизведение последующего трека.

"":  воспроизведение начнется с начала текущей дорожки. При повторном нажатии этой кнопки воспроизведение начнется с начала предыдущей дорожки.

Ускоренная перемотка в прямом и обратном направлениях

Нажмите и удерживайте [] или [] в течение одной секунды или более:

"":	для ускоренной перемотки вперед.

"":	для ускоренной перемотки в обратном направлении.

*Для дисков формата MP3/WMA или SD-карт требуется некоторое время для включения функции ускоренной перемотки.

Выбор папки

Эта функция позволяет выбрать папку, содержащую MP3/WMA файлы и начать воспроизведение с первой композиции.

- Нажмите кнопку [DOWN] или [UP] для выбора предыдущей или следующей папки.

- Находясь в последней папке, нажмите [UP] для перемещения в первую папку.

Папки, не содержащие MP3/WMA файлы, не выбираются.

- Для выбора композиции нажмите [] или [].

Функция возврата к началу диска

Нажмите кнопку [BND]. Начнется воспроизведение первой композиции.

При воспроизведении MP3/WMA файлов начнет воспроизводиться первый трек из папки.

Сканирование композиций

Данная функция проигрывает по 10 секунд каждую композицию с текущего диска/карты.

- Нажмите кнопку [SCN]. Начнется сканирование.

*Сканирование начинается со следующего трека.

- Для отмены сканирования нажмите на кнопку[SCN] еще раз.

Сканирование папок

Данная функция позволяет воспроизводить первые 10 секунд каждой композиции со всех папок на MP3/WMA диске/SD-карте.

- Нажмите кнопку [SCN] и удерживайте ее в течение 1 секунды. Включится функция сканирования папок.

- Для отмены сканирования нажмите на кнопку[SCN] еще раз.

Повтор воспроизведения

Данная функция позволяет повторно воспроизводить текущую композицию.

- При нажатии кнопки повтора [RPT].

- Для отмены функции нажмите на кнопку[RPT]еще раз.

Повторное воспроизведение папки

Данная функция позволяет повторно воспроизводить текущую композицию из папки MP3/WMA/ SD-карты.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RPT] в течение 1 секунды. Включится функция повторного воспроизведения папки.

- Для отмены функции нажмите на кнопку[RPT]еще раз.

Воспроизведение композиций в случайном порядке

Данная функция позволяет выбирать и воспроизводить композиции в случайном порядке.

- При нажатии кнопки повтора [RDM]. Включится функция воспроизведения композиций в случайном порядке.

- Для отмены функции нажмите на кнопку[RDM]еще раз.

Воспроизведение папок в случайном порядке

Данная функция позволяет воспроизводить в случайном порядке композиции со всех папок на MP3/WMA диске или SD-карты.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RDM] в течение 1 секунды. Включится функция произвольного воспроизведения папок. Начнется воспроизведение в случайном порядке.

- Нажатие кнопки [RDM] еще раз отменяет произвольное воспроизведение.

## Управление MUSIC CATCHER II

- Установка режима записи

- Запись может быть осуществлена в 4 режимах:

- SHQ –  около 248 мин.

- HQ –  около 331 мин.

- STD – около 497 мин.

- LP –  около 663 минут

*Заводская установка – “ STD”

- Нажмите кнопку [А] для переключения режима дисплея.

- Нажимайте [] или [], чтобы войти в режим “MC-REC”.

- Поворачивая вращающуюся ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, выберите желаемое качество записи: SHQ, HQ, STD или LP.

- Нажмите кнопку [А] для возврата в предыдущий режим.

- Примечания при записи дисков с помощью MUSIС CATCHER II:

  - Если с диска нельзя произвести запись, на дисплее появится надпись “NO REC DSC”.

  - Во время записи c помощью  М. CATCHER II между треками создаются паузы.

  - Названия папок и файлов добавляются автоматически во время записи диска, их нельзя изменить. (Названия файлов соответствуют номеру трека на диске).

  - Если диск содержит треки, которые были записаны ранее в память устройства, на дисплее появится надпись “INCLUDED”.

  - Если превышено ограничение на число папок, на дисплее появится надпись “FOLDER FULL”.

  - Если память устройства перегружена, на дисплее появится надпись “MEMORY FULL”.

  - Запись нельзя произвести во время работы функций SCN, RPT и RDM. В этом случае на дисплее появится надпись “BUSY”.

  - Во время записи функции [], [],  [], [BND] и  [SCN/RPT/RDM] не будут работать. При нажатии на эти кнопки на дисплее появится надпись “INVALID”.

- Режим записи (кнопка REC)

- Запись с помощью М-CATCHER II производится в режиме аппарата CD/MP3. Возможны два способа записи: запись одного текущего трека (кнопка “TRACK REC”) и запись всех треков на диске (кнопка “DISC REC”).

  - Запись одного трека

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим  CD/MP3.

- Во время воспроизведения трека, который вы хотите записать, нажмите кнопку “REC”.

- Индикатор “REC” начнет мигать и на дисплее в течение 2 секунд появится    	надпись“TRACK REC”, после этого начнется запись.

- *После завершения записи надпись на дисплее изменится на  “REC  DONE”.

  - Запись всех треков на диске

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим CD/MP3.

- Во время воспроизведения диска, который вы хотите записать, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку [REC].  Индикатор “REC” начнет мигать и на дисплее в течение 2 секунд появится надпись“DISC REC”, после этого начнется запись.

- *После завершения записи надпись на дисплее изменится на  “REC  DONE”.

- Отмена записи

- Для остановки записи, нажмите кнопку [REC] еще раз, запись будет отменена. На дисплее в течение 2 секунд появится  надпись“CANCELED ” и воспроизведение диска продолжится.

  - Вы можете так же  остановить запись, нажав на кнопки [SRC], [], [ISR], вставив в устройство карту памяти или при звонкесотового телефона.

  - После прекращения записи файл, который был не полностью записан, удаляется.

- Функция стирания записи

- Процесс стирания записи происходит в режиме М-CATCHER. Существуют три режима стирания записи:

- “FILE ERASE”		: стирает только один файл

- “FLD ERASE ”		: стирает папку

- “ALL ERASE ”		: стирает все содержимое памяти.

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим М-CATCHER.

- При каждом нажатии кнопки [ERASE] названия на дисплее меняются в следующем порядке:

- FILE ERASE → FLD ERASE→ обычный режим

- Примечание:

  - Не выключайте питание головного устройства и не переключайте режимы во время стирания записи.

- Стирание файла

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим М-CATCHER.

- Во время воспроизведения файла, который вы хотите стереть, нажмите кнопку [ERASE] и выберите функцию “FILE ERASE”.

- Когда на экране высветится надпись “FILE ERASE”, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку [].  Во время стирания файла на экране высветится надпись “ERASING”.

- Стирание папки

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим М-CATCHER.

- Во время воспроизведения любого трека из папки, которую вы хотите стереть, нажмите кнопку [ERASE] и выберите функцию “FLD ERASE”.

- Когда на экране высветится надпись “FLD ERASE”, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку [].  Во время стирания папки на экране высветится надпись “ERASING”.

- Стирание всего содержимого

- Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим М-CATCHER II.

- Нажмите кнопку [ERASE] в течение 2 секунд или более и выберите функцию “ALL ERASE”.

- Когда на экране высветится надпись “ALL ERASE”, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более кнопку []. Во время стирания всего содержимого на экране высветится надпись “ERASING”.

- Незанятая область памяти

- Вы можете выяснить приблизительное время (в мин. и сек.), которое осталось свободным в памяти.

- Нажмите кнопку [A], чтобы перейти в нужный режим.

- Нажимайте кнопки [] или [], чтобы выбрать “MC AVIL E”.

- Нажмите [].

- Нажмите [A], чтобы вернуться к предыдущему режиму.

## Общие операции для всех режимов

- Система предотвращения кражи

- Данное устройство может предотвратить кражу, запросив специальный идентификационный код устройства (PIN).

- Регистрация/удаление PIN-кода

- Нажмите кнопку [A], чтобы перейти в нужный режим.

- Нажимайте кнопки [] или [], чтобы выбрать “CODE E”.

- Нажмите [].

- При регистрации на дисплее появляется “ENTRY 0000”.

- При удалении “DEL 0000”.

- Нажмите [DIRECT] для ввода 4 цифр кода.

- Внимание!

  - Составьте PIN-код комбинацией 4х цифр значением от 1 до 6.

  - Не забудьте свой код, в противном случае операции с устройством будут невозможны после переустановки батареи и т.д.

  - Запишите PIN-код на всякий случай.

  - Если Вы ввели код неправильно, на дисплее появится индикация “LOCK-----” и включится режим блокировки. Пока действует режим блокировки, никакие операции не могут быть произведены.

  - Если вы ввели ошибочный код менее шести раз, период блокировки будет составлять 15 секунд, если больше семи раз – 15 минут.

  - Если вы забыли свой код и вводите неверный, никакие операции с устройством не возможны.

- Нажмите и удерживайте кнопку [] 2 секунды или более, чтобы подтвердить ввод.

- Нажмите кнопку [A], чтобы вернуться в предыдущий режим.

- Индикатор, предотвращающий кражу

- Красный индикатор помогает предотвратить кражу. Индикатор загорается после выключения зажигания.

- *Заводская установка – “OFF” (выкл.)

- Нажмите кнопку [A] для входа в режим настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите “BLINK LED”.

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой стрелке, чтобы включить (“LED ON”) или  чтобы выключить (“LED OFF”) данную функцию.

- Нажмите кнопку [A], чтобы вернуться в предыдущий режим.

Ввод названий

Названия могут содержать до 10 символов, а так же они могут быть сохранены в памяти и воспроизведены в режимах радио, CD, TV, CD-чейнджер.

| Режим | Число названий, которые можно ввести |
| --- | --- |
| Радио | 30 |
| СD | 50 |
| TV | 20 |
| CD-чейнджер | 100 |

- Нажмите клавишу [SRC] и выберите режим для ввода названия (Radio, CD, МС, TV или CD-чейнджер).

- Выберите и запустите CD/ CD-чейнджер, МС или настройтесь на нужную радио/ТВ станцию.

- Нажмите [D] и на экране появится субтитр.

* Нажмите кнопку [TITLE] для выбора заголовка пользователя в режиме CD (или папку в режиме МС).

- Нажмите и удерживайте кнопку [TITLE] в течение одной секунды или более.

- Нажимайте [] или [], передвигая таким образом курсор.

- Нажмите [BND] и выберите знаки для написания. При каждом нажатии кнопки они сменяются в следующей последовательности:

Заглавные буквы >>> строчные буквы >>> цифры и символы >>> заглавные буквы…

- Вращая регулятор [ROTARY] выберите желаемый символ, букву или цифру.

- Для введения остальных знаков (до 10) повторите шаги с 5 по 7.

- Нажмите и держите [] 2 или более секунды для сохранения названия в памяти и выхода в обычный режим.

Стирание названий

- Включите воспроизведение в CD-чейнджере, МС, CD или настройтесь на радио/ТВ станцию, название которой Вы хотите стереть.

- Нажмите кнопку [D] и дисплей переключится в режим отображения названий..

- Нажмите и удерживайте кнопку [TITLE] в течение одной секунды или более для перехода в режим ввода названия.

- Нажмите и удерживайте кнопку [BND] в течение одной секунды или более.

- Нажмите и удерживайте кнопку [] более 2 сек. для стирания названия и выхода в обычный режим.

Установка часов

- Нажмите и удерживайте кнопку [D] в течение 1 секунды или более для переключения в режим настроек дисплея.

- Нажимая [] или [], выберите “CLOCK E”.

- Нажмите кнопку [].

- Нажимая [] или [], выберите часы или минуты.

- Вращая ручку [ROTARY] по часовой или против часовой стрелки, установите правильное время.

*Часы работают в 12 часовом формате.

- Нажмите [], чтобы сохранить ваши настройки в памяти.

- Нажмите кнопку [D], чтобы вернуться в предыдущий режим дисплея.

Примечание:

Вы не можете установить часы при отключенном зажигании. Если Вы снимете аккумулятор автомобиля, часы придется устанавливать заново. Если во время установки часов, Вы нажмете какую либо постороннюю кнопку, режим часов отключится.

- Включение/выключение режима программируемой анимационной заставки на экране

- Данная функция позволяет выводить на дисплей в области индикации статуса работы различные шаблоны и символы в произвольном порядке.

- Заводская установка – “ON"

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [D] для включения режима настройки дисплея.

- Нажимайте [] или []. Выберите “SCRN SVR”.

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по или против часовой стрелки, выбирая настройку. При каждом повороте регулятора установки изменяются в следующем порядке:

- SS OFF → SS ON → SS MESSAGE

- Нажмите кнопку [D], чтобы вернуться в предыдущий режим.

- Ввод программируемых анимационных заставок

- При помощи данной функции Вы можете изменять содержание сообщений.

- *Можно ввести до 30 символов.

- *Заводская установка “Welcome to Clarion”

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку [D] для включения режима настройки дисплея.

- Нажимайте [] или []. Выберите “MSG INPUT E ”.

- Нажмите кнопку []

- Нажимайте кнопки [] или [], передвигая курсор.

- Нажмите [BND] и выберите символ. При каждом нажатии на кнопку символы меняются в следующем порядке:

- Заглавные буквы → строчные буквы → числа/символы → заглавные буквы …

- Поворачивайте регулятор [ROTARY], выбирая нужный символ.

- Повторите шаги с 4  по 6. Таким образом, можно ввести до 30 символов.

- Нажмите кнопку [] и удерживайте ее в течение 2 секунд или более, чтобы сохранить сообщение в памяти.

- *Нажмите и удерживайте кнопку [BND] в течение 1 секунды или более, чтобы отменить ввод сообщений. Затем нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или более, кнопку [] для сохранения сообщения и возврата к заводским установкам.

- Нажмите кнопку [D], чтобы вернуться в предыдущий режим.

Выбор метода прокрутки заглавий на дисплее (Title scroll)

Установите метод прокрутки заглавий CD-TEXT, MP3/WMA.

*Заводская настройка “ON”

Нажмите и держите кнопку [D] более одной секунды для включения режима настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите “AUTO SCRL”.

- Вращая регулятор [ROTARY], выберите “ SCROLL ON” или “ SCROLL OFF”.

SCROLL ON – прокручивать заглавия автоматически.

SCROLL OFF – показывать заглавие только один раз, когда оно изменено или при нажатии кнопки, в которой сохранено название.

- Нажмите [D] для возврата в исходный режим.

Регулировка уровня яркости дисплея

Пользователь может включить или выключить регулировку уровня яркости дисплея.

*Заводская настройка “ON”

- Нажмите клавишу [D] и удерживайте более 1 секунды, чтобы вызвать режим настройки дисплея.

- Нажимая [] или [], выберите "DIMMER".

- Поворачивайте регулятор [ROTARY] по часовой стрелке, чтобы выбрать "DIMMER ON" или "DIMMER OFF".

- Нажмите [D] для возврата в исходный режим.

Регулировка контрастности

Вы можете отрегулировать контрастность дисплея в зависимости от угла установки аппарата.

* Заводская установка – “5” (диапазон настройки от 1 до 16)

- Нажмите кнопку [D] и держите ее 1 или более секунды, чтобы вызвать режим настройки дисплея.

- Нажмите [] или [] и выберите “CONTRAST”.

- Вращая регулятор [ROTARY], установите необходимый вам уровень контрастности.

- Нажмите кнопку [D], чтобы вернуться в предыдущий режим.

Выбор чувствительности к звуку, воспроизводимому внешним устройством

В случае если звук с внешнего устройства передается слабо даже несмотря на то, что вы прибавили громкость, сделайте следующее

* Заводская установка чувствительности – «MID»

1.Нажмите кнопку [А] для выбора режима настройки.

2.Нажмите кнопку [] или [] и выберите “AUX SENSЕ”

3.Вращая ручку [ROTARY], выберите: “ AUX HIGH”, “ AUX MID”, “ AUX LOW” (высокая, средняя и низкая чувствительность).

4.Нажмите [А] для возврата в предыдущий режим.

Системная проверка

- Нажмите клавишу [А], чтобы вызвать режим настройки дисплея.

- Нажимая [] или [], выберите “SYS CHЕСK E”.

- Нажмите кнопку [] и удерживайте секунду или более, чтобы начать системную проверку.

- Приглушение звука при звонке мобильного телефона

- При специальном подсоединении к аппарату становится доступной функция приглушения звука при звонке мобильного телефона.

- *Данная функция совместима не со всеми телефонами, поэтому обратитесь за информацией к дилеру.

Функция дополнительного входа (AUX)

Данный аппарат имеет дополнительный вход, что дает возможность подсоединения внешних устройств, воспроизводящих звук.

# Управление дополнительным оборудованием

## Операции с CD чейнджером

Функции CD чейнджера

Устройство управляет всеми функциями CD чейнджера, если он подключен через CeNET кабель. Магнитола может управлять 2-мя чейнджерами.

Нажмите кнопку [SRC] и выберите режим CD чейнджера для начала воспроизведения. Если подключено 2 чейнджера, нажмите кнопку [SRC] для выбора желаемого CD чейнджера.

* Если на дисплее появилась надпись “NO MAG”, вставьте магазин в CD чейнджер. На дисплее появится надпись “DISC CHECK”.

* Если на дисплее появилась надпись “NO DISC”, выньте магазин и вставьте диски в каждый слот. Вставьте магазин обратно в чейнджер.

- Примечание:

- Некоторые диски CD-R/RW могут не воспроизводиться.

ВНИМАНИЕ!

Диски для CD-ROM и записываемые диски CD-R не могут быть воспроизведены данной магнитолой.

Режим паузы

- Нажмите кнопку [] для приостановки воспроизведения. На дисплее появляется надпись PAUSE.

- Для отмены режима паузы нажмите кнопку еще раз.

Выбор диска CD

- Нажмите [DOWN] или [UP] и выберите необходимый вам диск.

* Если диск не загружен в слот магазина, кнопки [DOWN] или [UP] не будут работать.

- Нажмите [BND], чтобы перейти к следующему диску в порядке возрастания.

Выбор композиций

- Выбор следующей композиции

- Нажмите [] для начала воспроизведения следующей композиции.

- При каждом нажатии кнопки [] начинается воспроизведение следующей композиции.

- Выбор предыдущей композиции

- Нажмите [] для начала воспроизведения текущей композиции.

- Нажмите [] дважды для начала воспроизведения предыдущей композиции.

Быстрая перемотка вперед/назад

- Быстрая перемотка вперед

Нажмите и удерживайте [] более 1 секунды.

- Быстрая перемотка назад

Нажмите и удерживайте [] более 1 секунды.

Сканирование композиций

Данная функция автоматически проигрывает по 10 секунд каждую композицию с текущего диска. Сканирование продолжается до тех пор, пока не будет отключено.

* Сканирование эффективно, когда Вам необходимо найти нужный трек.

  - Нажмите кнопку [SCN] для сканирования композиций.

  - Для отмены режима сканирования нажмите кнопку [SCN] еще раз.

Сканирование дисков

Данная функция проигрывает по 10 секунд первую композицию с каждого диска из текущего CD  чейнджера. Сканирование продолжается до тех пор, пока не будет отключено.

* Сканирование эффективно, когда Вам необходимо найти нужный CD.

- Нажмите кнопку [SCN] и держите ее в течение 1 секунды или более для того, чтобы началось сканирование.

- Для отмены режима сканирования нажмите кнопку [SCN] еще раз.

Повтор композиции

Данная функция постоянно повторяет текущую композицию.

- Нажмите кнопку [RPT].

- Для отмены режима повтора нажмите кнопку [RPT] еще раз.

Повтор диска

После проигрывания всех композиций на диске автоматически начинается воспроизведение первой композиции. Повтор диска продолжается до тех пор, пока данная функция не будет отключена.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RPT] более 1 секунды.

- Для отмены режима повтора нажмите и удерживайте кнопку [RPT] еще раз.

Воспроизведение композиций в произвольном порядке

Данный режим выбирает композиции в случайном порядке. Воспроизведение в случайном порядке продолжается до тех пор, пока не будет отключено.

- Нажмите кнопку [RDM].

- Для отмены режима повтора нажмите кнопку [RDM] еще раз.

Воспроизведение дисков в произвольном порядке

Данный режим выбирает композиции или диски в случайном порядке.

- Нажмите и удерживайте кнопку [RDM] более 1 секунды.

- Для отмены режима повтора нажмите и удерживайте кнопку [RDM] еще раз.

## Управление телевизором

Функция TV тюнера

Когда TV тюнер подключен к устройству через разъем CeNET, устройство может управлять всеми функциями TV тюнера. Чтобы можно было смотреть телевизор, необходимы монитор и TV тюнер.

Просмотр телевизора

- Нажимая кнопку [SRC] выберите режим TV.

- Нажимая кнопку [BND], выберите нужный TV диапазон (TV1 или TV2).

- Нажмите [] или [] для настройки на желаемый канал.

Просмотр видео

TV тюнер имеет 1 видеовход VTR для подключения видеомагнитофона или видеоплеера.

1. Нажмите кнопку [А] и удерживайте 1 секунду и более для выбора режима видео VTR.

2. Для возвращения в режим просмотра TV нажмите кнопку [А] и удерживайте 1 секунду и более.

Настройка

В аппарате предусмотрено три типа настройки: автоматическая настройка, ручная настройка и вызов запомненных каналов.

Автоматическая настройка

- Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона (TV1 или TV2).

* Если на дисплее горит надпись “MANU”, держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись «MANU» пропадет с дисплея, и станет доступен автоматический поиск.

- Нажмите [] или [] для автоматической настройки.

Ручная настройка

Существует два способа ручной настройки: быстрая и пошаговая настройка.

Когда Вы пользуетесь пошаговой настройкой, частота меняется на 1 шаг после каждого нажатия кнопки. В режиме быстрого поиска Вы можете быстро настроиться на нужную частоту.

- Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона (TV1 или TV2).

* Если на дисплее не горит надпись «MANU», держите кнопку [BND] более 1 секунды, тогда надпись «MANU» появится на дисплее, и станет доступна ручная настройка..

- Настройте станцию.

- Быстрая настройка:

Нажмите и удерживайте [] или [] в течение 1 секунды или более.

- Пошаговая настройка:

Нажимайте [] или [].

Вызов запомненных каналов

Вы можете занести в память 12 TV каналов (6 в TV1 и 6 в TV2), что позволяет Вам сохранять Ваши любимые каналы.

1. Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона (TV1 или TV2).

2. Нажмите и удерживайте 2 сек. и более нужную кнопку прямого доступа [DIRECT] для запоминания нужного канала.

Ручная предустановка станций

- Настройте нужную станцию.

- Нажмите и удерживайте одну из кнопок прямого доступа [DIRECT] более 2 секунд для запоминания выбранного канала.

Автоматическое запоминание

Данная функция выбирает 6 TV каналов автоматически и заносит их в память. В первую очередь запоминаются станции с наилучшим качеством приема. Если качество приема не всех 6 каналов удовлетворительно, сохраненные до этого каналы остаются в памяти, а каналы с хорошим приемом сохраняются.

- Нажмите кнопку [BND] для выбора нужного диапазона(TV1 или TV2).

- Нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку []. Каналы с лучшим качеством приема автоматически запомнятся.

Просмотр запомненных станций

Данная функция позволяет Вам просмотреть все запомненные каналы автоматически. Эта функция удобна, когда необходимо найти канал среди сохраненных.

- Нажмите кнопку [].

- Когда нужная станция найдена, нажмите кнопку []еще раз.

Примечание:

Не держите кнопку [] в течение 2 секунд или более, иначе включится режим автосохранения, и начнется сохранение станций.

Настройка телевизионного тюнера

Вы можете изменить приемные настройки TV антенны подключенной к TV тюнеру.

- Нажмите клавишу [А] для переключения в дисплей установок.

- Нажмите [] или [] для выбора режима установок TV-DIVER.

- Поворачивайте ручку управления [ROTARY] по или против часовой стрелки до тех пор, пока на дисплее не высветится «ON» или «OFF»

ON: делает индикатор настройки видимым.

OFF: выключает настройку.

- Нажмите клавишу [А] для возврата в предыдущий режим

# Возможные неисправности

|  | Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие | Не включается питание. (Нет звука) | Перегорел плавкий предохранитель | Заменить на предохранитель того же номинала. Если предохранитель снова перегорел, обратитесь за консультацией по месту продажи. |
|  |  | Неправильный электрический монтаж | Обратитесь за консультацией по месту продажи. |
|  | Нет выхода звука, когда устройство подключено через усилитель или не включается активная антенна. | Управляющий провод закорочен на землю или сила тока не достаточна для включения дополнительных устройств. | Выключите устройство. Проверьте все провода на возможное короткое замыкание. Включите устройство. Отсоединяйте усилители один за другим. Если усилители включатся, когда будут отключены не все усилители, включите усилители через реле. |
|  | При нажатии клавиш ничего не происходит. Дисплей не в порядке. | Произошел сбой в работе микропроцессора из-за шумов или других причин. | С помощью тонкого стержня нажмите и удерживайте в нажатом положении около 2 секунд кнопку перезапуска (reset). |
|  |  | Загрязнение разъемов передней панели. | Протереть разъем панели мягкой тканью, смоченной в очищающем растворе |
| CD/MP3/WMA, SD | Нет звука. | На диске отсутствуют MP3/WMA файлы | Запишите на диск MP3/WMA файлы |
|  |  | Файлы не распознаются как MP3/WMA файлы | Используйте правильно закодированные MP3/WMA файлы |
|  |  | Неправильная файловая система | Используйте систему файлов ISO9660 уровень 1, 2 или JOLIET или Romeo |
|  | Пропадание звука или высокий уровень шума | Компакт-диск загрязнен | Очистите компакт-диск мягкой тканью. |
|  |  | Компакт-диск сильно поцарапан или покороблен | Замените диск |
|  | Пропадание звука, звук нечистый, смешивается с шумами | Неправильно закодированы MP3/WMA файлы | Используйте правильно закодированные MP3/WMA файлы |
|  | Плохой звук сразу после включения питания | Если машина стояла во влажном месте, на внутренних частях могли осесть капельки воды | Дайте аппарату высохнуть в течение 1 часа при включенном питании. |
|  | Неправильное название файла | Неправильная файловая система | Используйте систему файлов ISO9660 уровень 1, 2 или JOLIET или Romeo |
|  | Плей-лист не воспроизводится | Неправильно указано имя файла или его расширение | Используйте только буквенно-цифровые/ASCII символы для ввода названий MP3/WMA файлов. Используйте расширение “.M3U” для плей-листа. |

# Индикация ошибок на дисплее

При возникновении ошибки на дисплей выводится одно из следующих сообщений.

|  | Индикация на дисплее | Возможная причина | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| CD/MP3/WMA | ERROR 2 | Диск застрял внутри CD деки и не извлекается. | Отказ механизма CD дека. Обратитесь за консультацией по месту покупки. |
|  | ERROR 3 | Диск не может воспроизводиться из-за царапин или других повреждений. | Установите диск, не имеющий царапин и других повреждений. |
|  | ERROR 6 | Диск в CD деке не может воспроизводиться из-за того, что он перевернут. | Извлеките диск и загрузите правильно. |
| M.CATCHER | ERROR 7 | Поврежден формат памяти M-CATCHER | Сотрите все содержимое памяти M-CATCHER |
|  | ERROR 8 | Ошибка в памяти | Выключите питание устройства и снова включите. Если проблема не устранена, сотрите все содержимое памяти. |
|  | ERROR 9 | Ошибка во время записи из-за царапин или других повреждений диска. | Выключите питание устройства и снова включите или извлеките диск. |
| SD | ERROR 7 | Формат SD-карты нарушен | Несколько раз извлеките карту и вставьте на место. Если ошибка не исчезнет, установите формат карты FAT 12, FAT16, FAT32 или V FAT. |
|  | ERROR 8 | Ошибка цифрового процессора сигналов | Выключите питание устройства и снова включите или извлеките диск. |

- Если описание ошибки на дисплее отличается от представленных выше, нажмите кнопку перезапуска (reset). Если неисправность устранить не удается, обратитесь за консультацией по месту покупки.

# Технические характеристики

Тюнер FM

Диапазон частот:	87,9-107,9 МГц

Чувствительность:	9 дБ

Избирательность:	70 дБ

Стерео разделение (1кГц):	35 дБ

Полоса воспроизводимых частот (+/- 3 дБ): 	30 Гц – 15кГц

Тюнер AM

Диапазон принимаемых частот:	530 – 1710 кГц

Чувствительность:	25 мВ

CD плеер

Система: 	аудиосистема для компакт-дисков

Используемые диски: 	компакт-диски CD

Диапазон воспроизводимых частот:	5 Гц - 20 кГц (+/- 1дБ)

Соотношение сигнал-шум: 	100 дБ (1кГц)

Динамические искажения:	95 дБ (1кГц)

Нелинейные искажения	0.01%

Усилитель

Максимальная выходная мощность: 	200Вт (4х50Вт)

Номинальная мощность: -	4х19 Вт, 4 Ом, 1% TНD+N

Регулировка тембра:

Низкие частоты:	50Гц/100Гц (+16дБ, -12дБ)

Высокие частоты:	8/12 кГц (+/-12дБ)

Линейный выход (CD 1кГц): 	2.0В

Общее

Источник питания:	Постоянное напряжение 14,4В, отрицательное заземление (допустимо 10,8-15,6В)

Потребление тока: 	меньше 15А

Сопротивление динамиков:	4 Ом (4-8 Ом)

Приблизительный вес:	2,2 кг

Вес пульта управления (с батарейками): 	40г

Размеры магнитолы:	178(Ш) х 100(В) х 156,5 (Дл) мм

Размеры пульта управления:	44(Ш) х 113(В) х 13(Дл) мм

Примечание:

Фирма оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять или улучшать данное устройство.

1

40

2

39

3

38

4

37

5

36

6

35

7

34

8

33

9

32

10

31

11

30

12

29

13

28

14

27

15

26

16

25

17

24

18

23

19

22

20

21

41

52

42

51

43

50

44

49

45

48

46

47